| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI01 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-01 ATIK AYRIŞTIRMA VE TOPLAMA TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES şantiyesinde oluşan atıkların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği ile ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve Dünya Bankası ESS3 gerekliliklerine uygun olarak kaynağında ayrıştırılması, toplanması, geçici depolanması ve kayıt altına alınması için izlenecek adımları tanımlar.

## 2. KAPSAM

Bu talimat; şantiye sahası, idari ofisler, yatakhaneler, yemekhane, depolar, atölyeler, geçici atık depolama alanları ve bu alanlarda görev yapan tüm yüklenici/alt yüklenici çalışanlarını kapsar.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Atık Yönetimi Yönetmeliği (RG: 02.04.2015, 29314)

- Sıfır Atık Yönetmeliği (RG: 12.07.2019, 30829)

- İlgili ikincil mevzuat ve kılavuzlar

Standartlar:

- ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

- Dünya Bankası ESS1 ve ESS3 (Resource Efficiency and Pollution Prevention)

İlgili ÇYS Dokümanları:

- ÇYS-PR10 Atık Yönetimi Prosedürü

- ÇYS-PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- INO-TACF-PL01 Atık Yönetim Planı

- FR01 Atık Takip Formu

- FR02 Atık Geçici Depolama Kontrol Formu

- FR03 Ambalaj Atık Ayrıştırma Formu

- FR21 Saha Temizlik ve 5S Kontrol Formu

## 4. TANIMLAR

- Atık: Faaliyetler sonucu ortaya çıkan ve Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre bertaraf veya geri kazanım işlemlerine tabi tutulması gereken maddeleri ifade eder.

- Tehlikeli Atık: Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-III ve Ek-IV’te belirtilen özellikleri taşıyan atıklar.

- Geçici Atık Depolama Alanı: Şantiye sahasında atıkların geçici olarak depolandığı, zemin sızdırmazlığı sağlanmış ve tabelalandırılmış alan.

- Sıfır Atık Renk Skalası: Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzlara uygun atık kutusu renk kodlaması.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi / Çevre Birimi:

• Talimatın uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmek,

• Personel eğitimlerini planlamak ve kayıt altına almak,

• FR01, FR02, FR03 ve FR21 formlarının takibini yapmak.

- Şantiye Şefi / Saha Sorumlusu:

• Saha ekiplerinin talimata uygun çalışmasını sağlamak,

• Yetersiz ekipman veya uygunsuzlukları Çevre Birimi’ne bildirmek.

- Çalışanlar (Mavi ve Beyaz Yaka):

• Atıkları renk kodlarına uygun şekilde kaynağında ayrıştırmak,

• Atıkları rastgele çevreye bırakmamak, yalnızca belirlenmiş noktalara atmak.

- Alt Yükleniciler:

• Kendi ekipleri için talimatın uygulanmasını sağlamak,

• Uygunsuzluk halinde DÖF sürecine dahil olmak.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Kaynağında Ayrıştırma

- Tüm çalışanlar, atıkları oluştuğu noktada belirlenmiş atık kutularına atar.

- Farklı atık türleri kesinlikle aynı kaba atılmaz.

6.2 Renk Kodları ve Atık Türleri

- Kağıt/Karton: Mavi kutu

- Plastik: Sarı kutu

- Cam: Yeşil kutu

- Metal: Gri kutu

- Organik/Yemekhane Atıkları: Kahverengi kutu

- Karışık Evsel Nitelikli Atık: Siyah kutu

- Tehlikeli Atıklar (yağlı bez, solvent kutusu vb.): Kırmızı kutu

- Elektrikli/Elektronik Atıklar: Turuncu kutu

- Atık Pil: Mor/kırmızı işaretli özel pil kutusu

6.3 Ofis, Yemekhane ve Yatakhanelerde Uygulama

- Ofislerde kağıt, plastik ve evsel atıklar için ayrı kutular bulundurulur.

- Yemekhanede organik atıklar ile ambalaj atıkları ayrı toplanır.

- Yatakhanelerde evsel atık ve geri dönüşebilir ambalaj atıkları ayrıştırılır.

6.4 Saha ve Atölyelerde Uygulama

- Palet, kablo makarası, metal parçalar gibi hacimli atıklar için ayrı birikim alanları kullanılır.

- Tehlikeli atıklar sızdırmaz kaplarda, etiketlenmiş şekilde toplanır ve geçici depolama alanına götürülür.

6.5 Atıkların Taşınması ve Geçici Depolama

- Dolan atık kutuları, ilgili personel tarafından uygun ekipmanla geçici atık deposuna taşınır.

- Taşıma esnasında dökülme/savrukluk engellenir; gerekirse palet ve kapalı konteyner kullanılır.

- Geçici depolama alanına getirilen atıklar türlerine göre ayrılmış gözlere yerleştirilir.

6.6 Tehlikeli Atıklar İçin Ek Kurallar

- Tehlikeli atıklar yalnızca yetkili personel tarafından taşınır.

- KKD (eldiven, gözlük vb.) kullanımı zorunludur.

- Dökülme/sızıntı durumunda PL06 ve ilgili acil durum talimatları uygulanır.

6.7 Kayıtların Tutulması

- Oluşan atıklar miktar ve tür bazında FR01’e kaydedilir.

- Atık sahası durumu haftalık olarak FR02 ile kontrol edilir.

- Ambalaj atıklarının ayrıştırılması FR03 ile kayıt altına alınır.

- Genel saha düzeni ve temizlik kontrolleri FR21 ile izlenir.

## 7. KONTROL ve İZLEME

- Çevre Birimi, sahada en az haftalık periyotlarla kontrol yapar.

- Uygunsuz atık biriktirme, karışık atma veya işaretleme eksiklikleri tespit edildiğinde DÖF süreci başlatılır.

- Eğitim ihtiyaçları değerlendirilir ve PL07 Eğitim Yönetim Planı doğrultusunda eğitim planlanır.

## 8. UYGUNSUZLUKLAR ve DÜZELTİCİ FAALİYETLER

- Talimata aykırı uygulamalar tespit edildiğinde FR10 DÖF formu açılır.

- Kök neden analizi yapılarak düzeltici/önleyici faaliyetler planlanır.

- Tekrarlanan uygunsuzluklarda ilave eğitim ve/veya disiplin süreçleri uygulanabilir.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu alan, ilerleyen revizyonlarda güncellenecektir.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |