| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI02 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-02 SU VE ATIK SU NUMUNE ALMA TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES sahasında su ve atık su numunelerinin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği, Çevre Bakanlığı numune alma kılavuzları, ISO 14001:2015 ve ESS3 gerekliliklerine uygun olarak alınması, muhafazası, etiketlenmesi, kayıt altına alınması ve laboratuvara iletilmesi süreçlerini tanımlar.

## 2. KAPSAM

İçme suyu, kullanım suyu, yüzey suyu, yağmur suyu, proses suyu, yeraltı suyu ve atık su numunelerinin alınmasını kapsar. Şantiye, ofis, yatakhane, depolar, yemekhane ve tüm alt yüklenici faaliyetleri dahildir.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği

- Numune Alma Kılavuzları (Bakanlık / TSE)

Standartlar:

- ISO 14001 (Operasyonel Kontrol, İzleme ve Ölçme)

- Dünya Bankası ESS3 (Kirlilik Önleme & Kaynak Verimliliği)

ÇYS Dokümanları:

- ÇYS-PR15 Su Yönetimi Prosedürü

- ÇYS-PR07 Operasyonel Kontrol

- PL02 Su Yönetim Planı

- FR17 Su Kalitesi Takip Formu

- FR25 Su Numune Teslim Formu

- FR21 5S Temizlik Formu

## 4. TANIMLAR

- Numune: Analiz edilmek üzere alınan su örneği.

- COC (Chain of Custody): Numunenin kim tarafından alındığı, taşındığı ve teslim edildiğinin kayıt altına alınması.

- Koruyucu kimyasal: Numune stabilizasyonu için laboratuvar tarafından verilen kimyasal madde.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi:

• Numune alma planını oluşturur.

• Numune alma işlemini yürütür veya denetler.

• FR17 ve FR25 kayıtlarını tutar.

- Laboratuvar Yetkilisi:

• Numuneyi teslim alır ve analiz eder.

- Alt Yükleniciler:

• Numune alma noktalarına erişim sağlar.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Numune Alma Planlaması

- Numune alma noktaları PL02’ye göre belirlenir.

- Numune sıklıkları FR17 üzerinden takip edilir.

6.2 Kullanılacak Ekipmanlar

- Steril şişeler

- Etiket ve suya dayanıklı kalem

- Termal taşıma çantası

- Eldiven

- COC/FR25 formu

6.3 Numune Alma Adımları

- Musluk numunesi alınacaksa 2–3 dakika akıtılır.

- Şişenin iç kısmına dokunulmaz.

- Numune yavaşça doldurulur, hava payı bırakılır.

- Şişe kapatılır ve etiketi doldurulur.

- Etiket: Tarih – Saat – Numune Noktası – Alan Personel.

6.4 Atık Su Numunesi

- Akıştan doğrudan alınır.

- Debi ölçümü gerekiyorsa saha ekipmanıyla yapılır.

6.5 Koruyucu Kimyasal

- Laboratuvar talimatına göre numuneye eklenir.

- Kimyasal eklenmiş numune kırmızı nokta ile işaretlenir.

6.6 Numunenin Taşınması

- Numune 0–4°C arasında taşınır.

- En geç 24 saat içinde laboratuvara ulaştırılır.

6.7 COC / FR25 Formunun Doldurulması

- Numuneyi alan → taşıyan → teslim alan kişi tarafından imzalanır.

## 7. KONTROL ve İZLEME

- Numune alma periyotları FR17 üzerinden izlenir.

- Temizlik ve düzen FR21 ile kontrol edilir.

- Uygunsuzluk olması halinde FR10 DÖF formu açılır.

## 8. UYGUNSUZLUKLAR ve DÜZELTİCİ FAALİYETLER

- Etiketsiz numune: Reddedilir, yeniden alınır.

- Soğuk zinciri bozulmuş numune: Analiz yapılmaz.

- Eksik COC bilgisi: Numune geçersiz sayılır.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu alan ilerleyen revizyonlarda güncellenecektir.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |