| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI08 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-08 ATIK SAHASI ve TEHLİKELİ ATIK SAHASI İŞLETME TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES şantiyesinde oluşan tehlikesiz, geri dönüştürülebilir, tehlikeli ve geçici depolama gerektiren tüm atıkların Çevre Mevzuatı, Sıfır Atık Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği, ISO 14001:2015 ve Dünya Bankası ESS3 gerekliliklerine uygun olarak toplanması, taşınması, depolanması ve kayıt altına alınması için izlenecek adımları tanımlar.

## 2. KAPSAM

Bu talimat; şantiyede oluşan tüm atık türlerinin toplama–ayırma, geçici depolama alanı işletimi, tehlikeli atık yönetimi, raf düzeni, atık sahası güvenliği ve alt yüklenici faaliyetlerini kapsar.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Atık Yönetimi Yönetmeliği

- Sıfır Atık Yönetmeliği

- Tehlikeli Maddelerin Kontrolü Mevzuatı

- Toprak Kirliliği Yönetmeliği

- Çevre Kanunu

Standartlar:

- ISO 14001:2015 Operasyonel Kontrol

- ESS3 Pollution Prevention & Resource Efficiency

ÇYS Dokümanları:

- ÇYS-PR10 Atık Yönetimi Prosedürü

- ÇYS-PR16 Toprak Kirliliği Prosedürü

- PL01 Atık Yönetim Planı

- PL08 Çevresel İzleme Planı

- FR01–FR03 Atık Formları

- FR24 Toprak Kirliliği Bildirim Formu

- FR28 Tehlikeli Atık Sahası Kontrol Formu

- FR21 5S Temizlik Formu

## 4. TANIMLAR

- Tehlikeli Atık: Tehlikeli özellik taşıyan (HP1–HP15) atık.

- Geçici Atık Depolama Alanı: Atıkların mevzuata uygun süreyle tutulduğu alan.

- Bertaraf–Geri Kazanım: Lisanslı firma tarafından yapılan işlem.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi:

• Atık sahasının işletilmesini kontrol eder.

• FR01–FR03, FR24 ve FR28 formlarının doldurulmasını sağlar.

• Tehlikeli atık geçici depolama alanını yönetir.

- Depo Görevlisi:

• Atıkları türüne göre doğru konteynere alır.

• Etiketleme standartlarını uygular.

- Çalışanlar:

• Atıkları ayrıştırarak ilgili konteynere bırakır.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Atık Sahası Fiziksel Şartları

- Zemin beton ve sızdırmaz olmalıdır.

- Saha çevresi çit ile çevrilmelidir.

- Yağmurdan etkilenmeyecek şekilde üst örtü yapılmalıdır.

- Saha Girişinde 'Atık Geçici Depolama Alanı' tabelası bulunur.

6.2 Tehlikeli Atık Sahası Ek Şartları

- Kırmızı renkli ve GHS sembollü alanlar oluşturulur.

- Absorban malzeme, sızıntı kiti, talaş, kürek hazır bulundurulur.

- Sadece yetkili personel giriş yapabilir.

6.3 Atık Kabul Kriterleri

- Etiketsiz atık kabul edilmez.

- Sızıntılı, hasarlı kaplar tehlikeli atık statüsünde değerlendirilir.

- Atık FR01–FR03'e göre teslim alınır.

6.4 Etiketleme

Her atıkta şu bilgiler bulunur:

- Atık kodu

- Atık adı

- Oluşturulduğu birim

- Tarih

- Sorumlu kişi

6.5 Raf Düzeni

- Tehlikeli atıklar kırmızı raflarda tutulur.

- Atık türleri karıştırılmaz.

- Dolu-boş kaplar ayrı alanlarda tutulur.

6.6 Sızıntı / Kaza Durumu

- Alan kapatılır.

- Absorban uygulanır.

- Tehlikeli atık kabına alınır.

- FR24 formu doldurulur.

- PR22 Acil Durum Prosedürü uygulanır.

6.7 Atığın Sahadan Çıkışı

- Lisanslı araç ve firmaya teslim edilir.

- Miktar ve tarih FR03'e işlenir.

- Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) doldurulur.

## 7. KONTROL VE İZLEME

- Günlük temizlik ve düzen kontrolü FR21 ile yapılır.

- Tehlikeli atık sahası haftalık FR28 ile kontrol edilir.

- Aylık rapor PL08 kapsamında hazırlanır.

## 8. UYGUNSUZLUKLAR VE DÖF

- Uygun olmayan depolama → FR10 DÖF açılır.

- Sızıntı → FR24 formu ve acil müdahale.

- Etiketsiz atık → Kabul edilmez, düzeltme yapılır.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu alan ilerleyen revizyonlarda güncellenecektir.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |