| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI14 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-14 ORGANİK ATIK ve KOMPOST YÖNETİM TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES şantiyesinde oluşan organik atıkların Sıfır Atık Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği, ISO 14001:2015 ve Dünya Bankası ESS3 gerekliliklerine uygun şekilde toplanması, ayrıştırılması, kompostlaştırılması ve çevreye duyarlı şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. KAPSAM

Yemekhane, ofis mutfakları, yatakhaneler ve şantiye sosyal alanlarında oluşan tüm organik atıkları kapsar.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Sıfır Atık Yönetmeliği

- Atık Yönetimi Yönetmeliği

- Çevre Kanunu

Standartlar:

- ISO 14001 Operasyonel Kontrol

- ESS3 Pollution Prevention

ÇYS Dokümanları:

- PR10 Atık Yönetimi Prosedürü

- PL01 Atık Yönetim Planı

- PL08 Çevresel İzleme Planı

- FR01 Atık Takip Formu

- FR21 5S Formu

## 4. TANIMLAR

- Organik Atık: Yemek artıkları, sebze–meyve atıkları, çay–kahve posası.

- Kompost: Organik atıkların kontrollü şekilde ayrışmasıyla elde edilen toprak düzenleyici.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi:

• Kompost alanını denetler.

• FR01 kayıtlarını kontrol eder.

- Yemekhane Sorumlusu:

• Organik atığı kaynağında ayırır.

• Doğru konteynere bırakılmasını sağlar.

- Çalışanlar:

• Organik atıkları doğru kutuya atar.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Organik Atık Ayrıştırma

- Yemekhanelerde kahverengi renkli organik atık kutuları bulunur.

- Plastik, metal veya sıvı atıklar karıştırılmaz.

6.2 Kompost Alanı

- Saha içi belirlenen alanda kompost ünitesi kurulur.

- Zemin beton veya sızıntı geçirmez olmalıdır.

- Karbon–azot dengesi için kuru dal, talaş eklenir.

6.3 Kompost İşletmesi

- Haftada 1 karıştırma yapılır.

- Nem kontrolü (%40–60) sağlanır.

- Olgunlaşma süresi 30–90 gündür.

6.4 Hijyen ve Koku Yönetimi

- Koku oluşursa karbon materyali artırılır.

- Alana haşere kontrolü yapılır.

6.5 Kayıt–Raporlama

- Günlük organik atık miktarı FR01’e işlenir.

- Aylık değerlendirme PL08 doğrultusunda yapılır.

## 7. KONTROL VE İZLEME

- Kompost sıcaklığı haftalık ölçülür (50–65°C hedef).

- Koku, nem, karışım oranı düzenli kontrol edilir.

- Aylık saha kontrolü raporlanır.

## 8. UYGUNSUZLUK VE DÖF

- Yanlış atık karışımı → Ayrıştırma tekrarı.

- Koku → Karbon materyali eklenir.

- Haşere → Hijyen kontrolü yapılır.

- Sürekli tekrar → FR10 DÖF açılır.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu alan ilerleyen revizyonlarda doldurulacaktır.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |