| Doküman Kodu: | INO-TACF-PR09 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# ÇYS-PR-09 TOZ VE EMİSYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

## 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, GES sahasında kazı, dolgu, yol yapımı, taşıma ve panel montajı gibi faaliyetler sırasında oluşabilecek toz ve emisyonları kontrol ederek çevresel etkilerin asgari seviyeye indirilmesini sağlamaktır.

## 2. KAPSAM

Bu prosedür; tüm toz oluşumu potansiyeli olan saha faaliyetlerini, taşıma yollarını, şantiye içi araç hareketlerini, malzeme depolama alanlarını ve ekipman emisyonlarını kapsar.

## 3. SORUMLULUKLAR

• Çevre Mühendisi: Toz kontrolü planlaması ve izleme kayıtlarından sorumludur.

• Saha Şefi: Sulama ekiplerinin koordinasyonundan ve uygulamadan sorumludur.

• Operatörler ve Saha Personeli: Hız limitlerine ve toz önleme talimatlarına uymakla sorumludur.

## 4. UYGULAMA ADIMLARI

1. Toz oluşabilecek tüm yollar günlük olarak sulanır.

2. Kamyon ve iş makineleri hız limitine (20 km/s) uygun hareket eder.

3. Rüzgâr hızı yüksek günlerde ilave sulama yapılır veya faaliyetler geçici olarak durdurulur.

4. Hafriyat ve gevşek malzemeler üzeri branda ile kapatılarak taşınır.

5. Panel ve kablo montaj alanlarında toz birikimi düzenli olarak temizlenir.

6. Toz perdesi/barikatı gereken noktalara yerleştirilir.

7. Tüm faaliyetler FR-13 Toz Kontrol İzleme Formu ile kayıt altına alınır.

8. Uygunsuzluk gözlenirse FR-10 DÖF formu doldurulur.

## 5. EMİSYON KAYNAKLARI VE KONTROLÜ

Ekipmanlardan ve jeneratörlerden oluşan egzoz emisyonları düzenli bakım ile minimize edilir. Uzun süreli kullanılan ekipmanlarda bakım kartları aylık kontrol edilir.

## 6. İZLEME VE RAPORLAMA

Toz ve emisyon kontrol faaliyetleri günlük olarak izlenir ve aylık Çevresel Performans Raporu’na dahil edilir.

## 7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

• FR-13 Toz Kontrol İzleme Formu

• FR-10 Uygunsuzluk / DÖF Formu

• ÇYS-PR-07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

• Çevresel Gürültü ve Emisyon Yönetmeliği

• ESS3 – Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme