| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI04 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-04 GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES sahasında gürültü seviyelerinin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, ISO 14001:2015 ve Dünya Bankası ESS1–ESS3 gerekliliklerine uygun olarak ölçülmesi, kaydedilmesi ve izlenmesi için izlenecek adımları tanımlar.

## 2. KAPSAM

Bu talimat; şantiye içi faaliyetlerden kaynaklanan gürültülerin ölçülmesi, günlük/haftalık izlenmesi, kişisel maruziyet değerlendirmeleri ve şikâyet üzerine yapılan ölçümleri kapsar.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

- İş Ekipmanları Yönetmeliği

- Çevre Kanunu

Standartlar:

- ISO 14001:2015 (İzleme ve Ölçme)

- ISO 9612 (Gürültü – Maruziyet Ölçüm Standardı)

- ESS1 & ESS3 (Environmental & Pollution Prevention)

İlgili ÇYS Dokümanları:

- ÇYS-PR17 Gürültü Yönetimi Prosedürü

- PL08 Çevresel İzleme Planı

- FR19 Gürültü Ölçüm Formu

- FR23 Gürültü Ölçüm Kayıt Formu

- FR21 5S Temizlik Formu

## 4. TANIMLAR

- dBA: A ağırlıklı ses seviyesi.

- Anlık Gürültü Ölçümü: Kısa süreli ses ölçümü.

- Maruziyet Ölçümü: Çalışanın belirli süre boyunca maruz kaldığı gürültü.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi:

• Ölçümleri planlar ve yürütür.

• FR19 ve FR23 formlarını doldurur.

- Saha Şefi:

• Ölçüm yapılacak alanlara erişimi sağlar.

- Çalışanlar:

• Ölçüm sırasında talimatlara uyar.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Ölçümden Önce Yapılacak Hazırlıklar

- Cihaz kalibrasyonu yapılır (başlangıç ve bitiş).

- Rüzgar koruyucu takılır.

- Cihaz menüsü (A-weighting, Fast/Slow) uygun şekilde ayarlanır.

6.2 Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi

- PL08 Çevresel İzleme Planı'nda belirlenen noktalar kullanılır.

- Şikâyet gelen bölgelerde ek ölçüm yapılır.

6.3 Ölçüm Yöntemi

- Cihaz yerden 1.2–1.5 m yüksekte tutulur.

- Sert yüzeylerden en az 3 m uzakta tutulur.

- En az 30 saniyelik ölçüm yapılır.

- Maruziyet ölçümü gerekiyorsa 5–15 dakika süre tutulur.

6.4 Kayıtların Tutulması

- Ölçüm değeri (dBA)

- Yer – Tarih – Saat – Hava durumu

- Ekipman/aktivite bilgisi

- FR19 ve FR23'e işlenir.

6.5 Değerlendirme

- Yönetmelikteki sınır değerlere göre değerlendirme yapılır.

- Limit aşımı varsa düzeltici faaliyet başlatılır.

## 7. KONTROL ve İZLEME

- Ölçüm sıklığı PL08'e göre yapılır.

- Uygunsuz ölçüm değerleri FR10 DÖF ile kayıt altına alınır.

## 8. UYGUNSUZLUKLAR ve DÖF

- Limit aşımı → Anında raporlama.

- Cihaz kalibrasyon hatası → Ölçüm tekrarı.

- Ölçüm hataları → Eğitim tekrarı.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu alan ilerleyen revizyonlarda doldurulacaktır.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |