| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI30 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-30 ATIK SAHASI GÜNLÜK KONTROL TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES kurulum sahasında yer alan geçici atık depolama alanlarının günlük olarak kontrol edilmesi, güvenli şekilde işletilmesi, çevre ve insan sağlığına yönelik risklerin önlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. KAPSAM

Tüm tehlikeli ve tehlikesiz atık geçici depolama alanları, atık konteynerleri, toplama kutuları, saha içi atık taşıma noktaları ve atık sahası çevresindeki düzen ve güvenlik kontrolleri.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Atık Yönetimi Yönetmeliği

- Sıfır Atık Yönetmeliği

- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

- Çevre Kanunu

Standartlar:

- ISO 14001 Operasyonel Kontrol

- ESS3 Pollution Prevention

ÇYS Dokümanları:

- PR10 Atık Yönetimi Prosedürü

- PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- WI15 Atık Taşıma Talimatı

- WI16 Atık Ayrıştırma Talimatı

- PL08 Çevresel İzleme Planı

- FR11 Atık Sahası Günlük Kontrol Formu

## 4. TANIMLAR

- Geçici Atık Depolama Alanı: Atıkların lisanslı firmaya teslimine kadar güvenli biçimde depolandığı alan.

- Tehlikeli Atık: Yönetmelikte H kodu ile belirtilen özelliklere sahip atık.

- Atık Konteyneri: Renk kodlu geçici depolama ekipmanları.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi:

• Günlük atık sahası kontrolünü gerçekleştirir.

• FR11 formunu doldurur.

• Uygunsuzluğu DÖF ile kayıt altına alır.

- Atık Saha Sorumlusu:

• Atıkları doğru konteynere yerleştirir.

• Sızıntı ve dökülmeleri derhal bildirir.

- Çalışanlar:

• Atıkları talimata uygun şekilde atar.

• Yetkisiz giriş yapmaz.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Fiziksel Düzen Kontrolü

- Atık sahası çitleri sağlam olmalıdır.

- Levhalar okunur durumda olmalıdır.

- Yaya ve araç yolları kapalı olmamalıdır.

6.2 Konteyner ve Kutular

- Renk kodları doğru mu?

- Tehlikeli atık konteynerleri kapalı mı?

- Doluluk oranı %80’i geçiyor mu?

6.3 Sızıntı ve Dökülme

- Yağ, kimyasal veya tehlikeli atık sızıntısı var mı?

- Emici malzemeler yeterli mi?

- Kirli alanlar temizlenmiş mi?

6.4 Atık Ayrıştırma

- Atıklar doğru kategoride mi?

- Karışık atık var ise ayrıştırma yapılır.

6.5 Güvenlik

- Yetkisiz giriş var mı?

- Yangın söndürücüler yerinde mi?

- Alan aydınlatması çalışıyor mu?

## 7. KONTROL ve İZLEME

- FR11 Atık Sahası Günlük Kontrol Formu günlük olarak doldurulur.

- Haftalık rapor Çevre Mühendisince hazırlanır.

- Bulgular PL08’e göre izlenir.

## 8. UYGUNSUZLUK ve DÖF

- Karışık atık → Ayrıştırma + DÖF.

- Sızıntı → Temizlik + FR27 Olay Bildirimi.

- Konteyner kapasite aşımı → Ek konteyner talebi.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu bölüm revizyonlarla güncellenecektir.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |