| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI32 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-32 SAHA YAĞ VE AKARYAKIT YÖNETİMİ TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES kurulum sahasında kullanılan tüm yağların, mazotun, hidrolik akışkanların ve yakıt türevlerinin güvenli depolanması, taşınması, transferi, kontrolü ve çevre mevzuatına uygun şekilde yönetilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. KAPSAM

Tüm jeneratörler, iş makineleri, yakıt tankerleri, yağ depolama noktaları, transfer alanları, akaryakıt geçici depolama alanı, yakıt besleme hortumları ve sızıntı kontrol alanları.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Atık Yağ Yönetmeliği

- Tehlikeli Maddelerin Kontrolü Yönetmelikleri

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

- Çevre Kanunu

Standartlar:

- ISO 14001 Operasyonel Kontrol

- ESS3 Pollution Prevention

ÇYS Dokümanları:

- PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- PR16 Toprak Kirliliği Yönetim Prosedürü

- PR22 Acil Durum Prosedürü

- WI19 Tehlikeli Madde Temas Talimatı

- FR24 Toprak Kirliliği Bildirim Formu

- FR27 Olay Bildirim Formu

- PL08 Çevresel İzleme Planı

## 4. TANIMLAR

- Atık Yağ: Motor, hidrolik veya makine yağlarının kullanım sonucu kirlenmiş hali.

- Yakıt Transferi: Tankerden iş makinesine veya depoya yakıt aktarımı.

- Sekonder Koruma: 10–20 cm bariyer ile oluşturulan sızıntı tutucu alan.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi:

• Yakıt ve yağ depolama alanlarını kontrol eder.

• Sızıntı veya dökülme durumunda FR24 kayıt açar.

- Makine Bakım Sorumlusu:

• Yağ ve yakıt dolum işlemlerini güvenli yürütür.

• Atık yağları uygun kaplarda toplar.

- Tanker Operatörü:

• Yakıt transferini güvenli yapar.

• Hortum ve kapakların kapalı olmasını sağlar.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Yakıt Tankeri ve Depo Kontrolü

- Tanker kapakları kapalı olmalıdır.

- Yakıt yalnızca yetkili firmadan alınmalıdır.

- Depo etrafında sekonder koruma bariyeri bulunmalıdır.

6.2 Yakıt Dolum İşlemi

- Yakıt hortumu sağlam ve yırtıksız olmalıdır.

- Dökülme ihtimaline karşı damlama tavası kullanılmalıdır.

- Dolum sırasında sigara içilmez, kıvılcım kaynakları yasaktır.

6.3 Yağ Dolum ve Değişim İşlemleri

- Atık yağlar lisanslı kaplara aktarılmalıdır.

- Dökülme durumunda emici granül kullanılmalıdır.

6.4 Sızıntı ve Dökülme Yönetimi

- Sızıntı görüldüğünde alan şeritle kapatılır.

- Emici ped ile müdahale edilir.

- Kirli malzeme tehlikeli atık olarak toplanır.

- FR24 Toprak Kirliliği Formu doldurulur.

- Gerekirse PR22 Acil Durum Prosedürü uygulanır.

6.5 Transfer Alanı Yönetimi

- Transfer sırasında yağmur suyu drenajına akış engellenmelidir.

- Yalnızca eğitimli personel işlem yapabilir.

## 7. KONTROL ve İZLEME

- Yakıt ve yağ depolama alanı günlük kontrol edilir.

- Haftalık sızıntı ve dökülme denetimi yapılır.

- FR24 ve FR27 kayıtları düzenli arşivlenir.

## 8. UYGUNSUZLUK ve DÖF

- Dökülme → Temizlik + FR24.

- Etiketsiz yağ kabı → Etiketleme + DÖF.

- Transfer sonrası hortum açık unutulursa → Eğitim + uyarı.

## 9. REVİZYON KAYDI

Revizyonlar bu bölümde kayıt altına alınacaktır.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |