| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI34 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-34 SAHA ATIK TAŞIMA TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES kurulum sahasında oluşan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkların saha içinde güvenli, düzenli ve yönetmeliklere uygun şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. KAPSAM

Şantiye içinde üretilen tüm atıkların konteynerlerden geçici depolama alanına taşınmasını kapsar. Kapsam dahilinde ambalaj atıkları, metal, kablo, ahşap, tehlikeli atıklar, yemek atıkları ve geri dönüşüm atıkları bulunmaktadır.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Atık Yönetimi Yönetmeliği

- Sıfır Atık Yönetmeliği

- Tehlikeli Atık Yönetimi

- Çevre Kanunu

Standartlar:

- ISO 14001 Operasyonel Kontrol

- ESS3 Pollution Prevention

ÇYS Dokümanları:

- PR10 Atık Yönetimi Prosedürü

- PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- WI16 Atık Ayrıştırma Talimatı

- WI30 Atık Sahası Günlük Kontrol Talimatı

- FR15 Atık Taşıma Kayıt Formu

- FR11 Atık Sahası Kontrol Formu

## 4. TANIMLAR

- Atık Taşıma: Atığın oluştuğu noktadan geçici depolama alanına kontrollü şekilde taşınması.

- Atık Toplama Noktası: Her iş grubunun belirlenmiş atık kutuları.

- Tehlikeli Atık Taşıma: Yönetmelik kapsamında etiketli ve kapalı kaplarda yapılan taşıma işlemi.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi:

• Günlük atık taşıma planını kontrol eder.

• Tehlikeli atık taşımasını izler.

• FR15 formunun doldurulmasını sağlar.

- Atık Saha Sorumlusu:

• Atıkların doğru kutulardan alındığını kontrol eder.

• Tehlikeli atıkları ayrı toplar.

- Operatör ve Taşıma Personeli:

• Atıkları dökmeden taşır.

• Renk kodlarına uyar.

• Dökülme durumunda bildirim yapar.

## 6. ATIK TAŞIMA UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Genel Kurallar

- Atıklar açıkta taşınamaz.

- Tehlikeli atıklar kapaklı ve etiketli kaplarda taşınır.

- Atık torbaları delik olmamalıdır.

6.2 Tehlikeli Atıkların Taşınması

- Tehlikeli atıklar kırmızı renkli konteynere taşınmalıdır.

- Sızıntı ihtimaline karşı ikincil kap kullanılmalıdır.

- FR15’e kayıt edilir.

6.3 Geri Dönüşebilir Atıkların Taşınması

- Kâğıt/Karton → Mavi konteyner

- Plastik → Sarı konteyner

- Metal → Gri konteyner

6.4 Yemekhane Atıkları

- Organik atıklar kapalı kaplarda taşınmalıdır.

- Gün sonunda mutlaka alınmalıdır.

6.5 Kırık Cam – Kesici Delici Atıklar

- Orijinal kutularında veya dayanıklı kaplarda taşınır.

- Asla el ile direkt temas edilmez (KKD zorunlu).

## 7. KONTROL ve İZLEME

- Taşıma işlemleri günlük gözlem ile kontrol edilir.

- FR15 düzenli olarak arşivlenir.

- PR10 prosedürüne göre aylık rapor hazırlanır.

## 8. UYGUNSUZLUK ve DÖF

- Atığın yanlış konteynere taşınması → Ayrıştırma + DÖF.

- Dökülme → Temizlik + FR27 Olay Bildirimi.

- Renk kodlarına uyulmaması → Eğitim + uyarı.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu bölüm revizyonlarla güncellenecektir.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |